# Rastro — Relatório parcial da AV1

GAT108 Automação Avançada · Projeto Integrador · Capacidades 1 a 5

23/10/2026

# 1. Identificação

| Grupo | Rastro (trio) |
| --- | --- |
| Integrantes | Juliano Cesar Ferreira Ramos · Andre Bueno Ocanha · João Paulo Silva |
| Repositório | https://github.com/AlphaFNTZ/rastro |
| Commit entregue | informado no corpo do e-mail de entrega (um commit não pode conter o próprio hash) |
| Domínio | Comunicação descentralizada em áreas sem cobertura (rede mesh entre Androids) |
| Grandeza física da camada 1 | Posição e velocidade GNSS com a acurácia informada pelo receptor; aceleração em 3 eixos |

Papel de cada integrante nas semanas 1 a 5. As decisões foram tomadas pelos três, em conjunto.

- João Paulo Silva — domínio e contratos da semana 1 (Posicao, IMURead, Trajeto, exceções e testes), ajustes da proposta e registro de decisões da semana 1; nas semanas 4 e 5, a integração da AV1: reconciliação, detector de erro grosseiro, ensaio reprodutível, gravador, tela Ensaio AV1, evidências, relatório e slides, com o assistente de IA (seção 8).

- Juliano Cesar Ferreira Ramos — semanas 2 e 3: incerteza do GNSS, buffer circular e teste de corrida, a malha (Wi-Fi Direct, Nearby, roteamento, serviço em primeiro plano), as melhorias 01 a 03 e as telas; na AV1, compilou, testou e instalou o aplicativo no aparelho, propôs a correção D-22, fez as coletas e revisou, aprovou e mesclou a pull request #1, desta entrega.

- Andre Bueno Ocanha — nas semanas 1 a 3, participou das decisões registradas (D-01 a D-05 e D-26 a D-32), sem commits; nas semanas 4 e 5, trabalhou com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo, e por isso é coautor deles.

# 2. O que foi implementado

Levantado no histórico do Git (todos os ramos) em 23/10/2026.

João Paulo Silva — semana 1, commit 240077b (13/09): Posicao, IMURead, Trajeto e DomainExceptions (exceções seladas InvalidSensorReadException e InvalidTrajetoException), com PosicaoTest, IMUReadTest e TrajetoTest; 7039bfe (13/09) ajustes na proposta; 550d623 (15/09) registro de decisões da semana 1.

Juliano Cesar Ferreira Ramos — semana 2, 1613b5b/dc7ff92 (22/09): CovarianciaGnss, IncertezaImu, CircularImuBuffer, ImuSensorSource, LocationMapper e o teste de corrida de dez rodadas; semana 3, 09cb7ad/6713ba7 (24/09): NearbyTransport, MeshRouter, RastroService em primeiro plano; melhorias 01 a 03 e telas (51ef36d a 3ee9e20, 24 a 30/09).

Andre Bueno Ocanha — semanas 1 a 3: decisões D-01 a D-05 e D-26 a D-32, sem commits. Semanas 4 e 5: trabalhou pessoalmente com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo; é coautor (Co-authored-by) dos 20 commits de 21 e 22/10/2026 (lista em 6.3).

Implementação das semanas 4 e 5 (esta entrega) — pacote com.example.rastro.av1: Matriz, Estatistica, RegistroFix/RegistroFixCsv, RegistroAquisicao/RegistroAquisicaoCsv, ProjecaoLocal, ModeloIncerteza, Reconciliador, DetectorErroGrosseiro, Janelas, InjetorFalhas, AnaliseEstatica, AnaliseAquisicao, TabelaResiduos, DemonstracaoDetector, EnsaioSensibilidade, SaidaEvidencias, ReprodutorRegistro, GravadorAquisicao e EnsaioActivity; ligações em RastroService, MainActivity, ConfiguracaoActivity, LocalizacaoSos e no manifesto; 11 classes de teste em app/src/test/.../av1; scripts av1_evidencias.ps1 e av1_copiar_registros.ps1. Código gerado com assistente de IA (seção 8). Comitado por João Paulo Silva em 21/10/2026, com Andre Bueno Ocanha como coautor: ac1c93c, 3418956, d2178d1, 2c49a56, 7815b3f, 216a99b, b09c873 e b9c70d3; 9ffba37 (acentuação do GravadorAquisicao) não tem coautor. Juliano Cesar Ferreira Ramos compilou o aplicativo, rodou a suíte completa e instalou no aparelho em 21/10/2026 (cb0468d, que traz também a correção de fase do gravador, D-22). As evidências 4.2 e 4.3 foram geradas de novo por João Paulo Silva com scripts/av1_evidencias.ps1 no commit 710ef50, com a árvore limpa. As coletas físicas foram feitas pelo grupo em 22/10/2026 no campus da UFLA; a sessão bloqueada de 21h12 foi gravada por Juliano, fora do campus (coordenadas deslocadas, 4.4).

# 3. Fundamentação

## 3.1 Estruturas de capacidade fixa

Trajeto guarda no máximo capacidade posições e descarta a mais antiga: a memória não cresce com o tempo de operação, que num nó de borda é ilimitado. Comprimento é O(1); velocidade média e recorte temporal são uma varredura, O(n) com n ≤ capacidade. A inserção copia a janela (O(n)) porque Trajeto é imutável — leitores concorrentes nunca veem um estado intermediário. Essa é a operação que poderia ser melhor: com um anel mutável protegido, como o CircularImuBuffer, a inserção cai para O(1).

CircularImuBuffer é o anel mutável: inserção O(1) sobre um vetor de tamanho fixo (500 leituras ≈ 10 s a 50 Hz), descarte contado do mais antigo quando lota, e snapshot/ drenar em O(n) que devolvem uma cópia. Sem a cópia, o consumidor iteraria a mesma lista que o produtor está sobrescrevendo, e o erro apareceria como leitura fora de ordem ou ConcurrentModificationException intermitente — exatamente o tipo de falha que o teste de corrida procura.

## 3.2 Incerteza a partir do sensor

O Android informa a acurácia horizontal como um raio r68 que contém o fixo verdadeiro com 68% de probabilidade, e não como desvio padrão. Com erro gaussiano isotrópico de desvio σ por eixo, a distância ao centro segue uma Rayleigh, e P(|e| ≤ r68) = 1 − exp(−r68²/(2σ²)) = 0,68, o que dá

σ² = r68² / (−2·ln 0,32) ≈ r68² / 2,279

onde σ² é a variância por eixo (m²) e r68 o raio informado (m). A velocidade vem como módulo s (m/s) com acurácia σs e rumo θ (graus a partir do norte) com acurácia σθ. As componentes vE = s·sen θ e vN = s·cos θ têm covariância por propagação de primeira ordem Σv = J·diag(σs², σθ²)·Jᵀ, em que J = ∂(vE, vN)/∂(s, θ) é o jacobiano e σθ está em radianos. Parado, o Android não informa rumo; aí a direção é desconhecida e cada componente recebe média 0 e variância σs² + s²/2 (direção uniforme). Nenhum valor de incerteza é arbitrado: se o fixo não traz acurácia, ele não entra na reconciliação.

A dispersão medida com o aparelho parado (4.5) mostra se o receptor é honesto. A razão de otimismo é σ medido / σ declarado: acima de 1, o sensor promete mais precisão do que entrega e a matriz Σ fica pequena demais — a reconciliação passa a confiar demais nas posições e o detector dispara falsos alarmes (Apêndice A, linhas de ruído). O fator fatorCovariancia do ModeloIncerteza permite inflar Σ pela razão medida.

## 3.3 Reconciliação: a restrição física e por que ela é linear

Entre dois fixos consecutivos k e k+1, o deslocamento tem que ser compatível com a velocidade medida. Por eixo a ∈ {leste, norte}:

pₐ(k+1) − pₐ(k) − ½·(vₐ(k) + vₐ(k+1))·Δtₖ = 0

onde pₐ(k) é a posição medida do fixo k naquele eixo (m, projeção local em torno do primeiro fixo da janela), vₐ(k) a componente da velocidade (m/s) e Δtₖ o intervalo entre os fixos em segundos pelo relógio monotônico (elapsedRealtimeNanos). É a integração trapezoidal da velocidade. Como Δt é conhecido com precisão de nanossegundos, a equação é linear nas medidas. Empilhando as 4N medidas da janela no vetor y e as 2(N−1) restrições na matriz A, a restrição é A·y = 0.

A reconciliação por mínimos quadrados ponderados resolve

min (ŷ − y)ᵀ·Σ⁻¹·(ŷ − y) sujeito a A·ŷ = 0 ⇒ ŷ = y − Σ·Aᵀ·V⁻¹·r

com ŷ as medidas reconciliadas, Σ a covariância das medidas (3.2), r = A·y o resíduo das restrições antes da reconciliação (m) e V = A·Σ·Aᵀ a covariância desse resíduo. A correção de cada medida, y − ŷ = Σ·Aᵀ·V⁻¹·r, é proporcional à variância dela: a medida mais incerta é a que mais se move. O teste a medida mais incerta recebe a maior correcao verifica isso com dois fixos de r68 = 2 m e 20 m: o segundo absorve cerca de 99% da correção. Depois da reconciliação A·ŷ = 0 a menos de erro numérico (≈ 10⁻¹⁵ m), e a estatística γ = rᵀ·V⁻¹·r segue χ² com m = 2(N−1) graus de liberdade se não houver erro grosseiro — com dados sintéticos calibrados, a média de γ/m em 300 janelas foi 0,98 (Apêndice A).

Alternativas descartadas. Ponderar todas as medidas igualmente (mínimos quadrados ordinários) distorceria justamente a medida mais confiável, puxando um fixo de 2 m tanto quanto um de 20 m. O filtro de Kalman estima um estado e exige um modelo de processo com ruído Q arbitrado; aqui o objetivo é corrigir as medidas usando só o que o sensor informa. A restrição de distância |Δp| = s·Δt usaria o módulo da velocidade, mas é não linear e descarta a direção, que é o que detecta um salto lateral.

## 3.4 Erro grosseiro: critério quantitativo de corte

Com o ajuste a = y − ŷ e sua covariância W = Σ·Aᵀ·V⁻¹·A·Σ, cada medida j tem resíduo normalizado zⱼ = |aⱼ| / √Wⱼⱼ, que segue N(0,1) sem erro grosseiro (teste de medida). Como uma janela de N = 10 fixos tem 40 medidas, testar cada uma a 1,96 daria 1 − 0,95⁴⁰ ≈ 87% de falso alarme por janela. O limiar usa a correção de Šidák: β = 1 − (1 − α)^(1/n) e z_crítico = Φ⁻¹(1 − β/2), com α = 5% a taxa de falso alarme por janela, n = 40 o número de medidas e Φ⁻¹ o quantil da normal; resulta z_crítico ≈ 3,2. Se max zⱼ passa do limiar, o fixo que contém a medida j é retirado e a janela é reconciliada de novo (eliminação serial, até 3). Sem o detector, a reconciliação não sabe que uma medida está errada e espalha o salto pelos vizinhos (4.7). Limitação: nos fixos das pontas há uma única restrição por eixo e todas as medidas dela têm o mesmo z; o erro é detectado, mas não localizado. Por isso o ensaio injeta saltos no interior e a reprodução usa janela deslizante, em que todo fixo passa pelo interior.

## 3.5 Concorrência e região crítica

O produtor é a HandlerThread rastro-imu-50hz, onde o SensorManager entrega as amostras; o consumidor é a thread rastro-consumidor-imu de um ScheduledExecutorService que drena a cada 1 s. A região crítica é o CircularImuBuffer: índices de início, quantidade, slots e o contador de perdas mudam juntos e precisam ser vistos juntos — uma operação composta. Usamos um único monitor (synchronized) porque todas as operações são curtas e nenhuma bloqueia dentro dele. Descartamos ConcurrentLinkedQueue (não limita a capacidade nem conta descarte de forma atômica com a inserção) e ReentrantLock (não precisamos de tentativa com tempo nem de várias condições). O GravadorAquisicao tem uma segunda região crítica, também com monitor único, entre a thread principal (GNSS), o consumidor (lote IMU) e a tarefa de 1 Hz.

Os testes no aparelho mostraram um efeito que não é corrida, mas aparece como uma: o consumidor IMU roda com atraso fixo de 1 s (o período real é 1 s mais o tempo de execução) e o registro de 1 Hz roda com taxa fixa. A fase entre as duas tarefas escorrega devagar e, quando cruza, uma linha do registro fica sem lote (imu_janela = 0) e a seguinte recebe o lote atrasado. Nenhuma leitura se perde. A correção (D-22) começa o registro meio período depois do consumidor e, se a janela estiver vazia, espera até 100 ms fora do monitor pela entrega real.

A sessão de 21h12 mostrou que essa correção não basta. Nela, o registro esperou os 100 ms em trechos inteiros (são linhas atrasadas exatamente 100 ms), e mesmo assim houve 4 linhas sem lote em 2280, a mesma taxa da sessão sem a correção. A espera só segura enquanto o atraso do consumidor em relação ao registro é menor que 100 ms. Com atraso fixo, a fase continua escorregando de 1 a 2 ms por ciclo, passa dos 100 ms, e a linha vazia volta, uma vez a cada 9 a 12 min. A correção de verdade é rodar o consumidor com taxa fixa (scheduleAtFixedRate), o que mantém as duas tarefas meio período defasadas o tempo todo. Ela fica para a AV2, junto com a medição do jitter (capacidade 6).

O teste de corrida (10 rodadas, produtor, consumidor e observador simultâneos, 10 000 leituras num buffer de 64) verifica ordem, ausência de duplicata e consumidas + descartadas = produzidas. Ele prova que, nessas execuções, nenhuma intercalação produziu estado inconsistente; ele não prova ausência de corrida — só a análise do código (todo acesso dentro do monitor) sustenta isso. Rodadas sem falha são evidência empírica, não demonstração.

## 3.6 Aquisição periódica

A aquisição roda no RastroService, serviço em primeiro plano com tipo connectedDevice|location e notificação persistente: o Android não o encerra ao bloquear a tela. O GNSS pede um fixo a cada 1 s; o acelerômetro, 20 ms. O serviço em primeiro plano não impede o processador de dormir, e o acelerômetro é sensor não-wakeup: por isso o gravador mantém um PARTIAL_WAKE_LOCK durante a gravação. O log de 1 Hz registra, a cada segundo, leituras e taxa efetiva da IMU, maior intervalo entre amostras, fixos acumulados, tela ligada/bloqueio e bateria — é a evidência de que a tarefa periódica continuou. A política de escalonamento é a do Linux/Android (CFS, sem prioridade de tempo real), então o período é solicitado, não garantido; a medição de Cᵢ e a análise de escalonabilidade são da AV2 (capacidade 6). O serviço em primeiro plano mantém o processo e a IMU, mas, sem a permissão de localização em segundo plano, não manteve o GPS com a tela apagada (4.4, D-23).

## 3.7 Ensaio reprodutível

O InjetorFalhas cria um java.util.Random por (semente, rótulo do ensaio). O algoritmo desse gerador é especificado na documentação Java, então a mesma semente produz os mesmos números em qualquer JVM ou Android, e a ordem em que os ensaios rodam não muda o resultado. Três degradações, as do Anexo A: ruído gaussiano extra nas posições sem mudar a acurácia declarada (simula um sensor otimista), perda de fixos (a janela encurta e Δt cresce) e salto de posição de magnitude conhecida (o erro grosseiro). A semente declarada é 20261020. O mesmo ensaio, rodado duas vezes, é comparado dentro do EvidenciasAv1Test; se diferir, o teste falha.

# 4. Evidências

Comandos: scripts\av1_evidencias.ps1 (gera 4.2 a 4.8) e o roteiro de docs/ENSAIO_AV1.md.

## 4.1 Telas implementadas

Capturas do aparelho usado nas coletas (Samsung SM-S926B), feitas em 22/10/2026 no campus da UFLA.

Figura 1 — Tela principal 19 s depois de ativar: a segunda linha do status mostra fixos GNSS, leituras IMU com a taxa e o tempo de gravação; o ponto no mapa é a posição atual.

Figura 2 — Tela de bloqueio aos 16 min 18 s da sessão de 15h20, anterior à correção D-23 (recortada: o fundo da tela de bloqueio foi removido). A IMU segue a 50 Hz; o contador parado em 238 fixos GNSS é o corte do GPS descrito em 4.4, que começou cerca de 3 min depois de a tela apagar.

Figura 3 — Tela Ensaio AV1 ao fim da reprodução da caminhada (908 fixos, semente 20261020, salto de 30 m no fixo 454), em duas partes da mesma lista de eventos. O salto foi detectado com z = 39,7; as outras 17 eliminações não foram injetadas.

A reprodução da Figura 3 usa janela deslizante: cada fixo passa por até 10 janelas, contra uma só nas janelas disjuntas de 4.6, e por isso aparecem mais alarmes do que na tabela. As 17 eliminações não injetadas formam quatro grupos, e todos caem onde o movimento muda de repente: fixos 66–69, na saída do repouso, com o rumo girando 35° em 3 s; 227–232, com a velocidade pulando de 0,74 para 1,05 m/s; 517–522, numa curva em que o rumo girou cerca de 180° em 3 s; e 695–697, logo depois dos 3 s em que o receptor informou velocidade 0 (fixos 692–694). Nesses trechos, a velocidade Doppler, com acurácia declarada de 0,1 a 0,3 m/s, não fecha com o deslocamento das posições. Pode ser atraso do filtro de posição do próprio receptor ou um erro real da velocidade; sem verdade de campo, o método aponta a inconsistência, mas não diz qual das duas.

## 4.2 Saída do comando de teste

- Comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --rerun-tasks

- Commit: 710ef50 (árvore limpa) · executado por joao.silva86@estudante.ufla.br em JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0

- Início: 22/10/2026 23:26:56 · fim: 23:27:23 · código de saída: 0

Total: 161 testes em 29 classes, 0 falhas, 0 erros, 0 ignorados. A tabela por classe está no Apêndice B.

## 4.3 Teste de corrida — dez execuções

- Comando (repetido 10x): .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*CircularImuBufferConcurrencyTest" --rerun-tasks

- Cada execução roda as 10 rodadas parametrizadas (produtor, consumidor e observador concorrentes, 10 000 leituras em buffer de 64). Commit 710ef50 (árvore limpa), JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0.

| Execução | Início | Casos | Falhas | Tempo JUnit (s) | Tempo total (s) | Código | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/10/2026 23:27:24 | 10 | 0 | 0.059 | 6.8 | 0 | PASSOU |
| 2 | 22/10/2026 23:27:30 | 10 | 0 | 0.053 | 8.8 | 0 | PASSOU |
| 3 | 22/10/2026 23:27:39 | 10 | 0 | 0.059 | 8.9 | 0 | PASSOU |
| 4 | 22/10/2026 23:27:48 | 10 | 0 | 0.061 | 8.2 | 0 | PASSOU |
| 5 | 22/10/2026 23:27:56 | 10 | 0 | 0.059 | 8.8 | 0 | PASSOU |
| 6 | 22/10/2026 23:28:05 | 10 | 0 | 0.055 | 8.3 | 0 | PASSOU |
| 7 | 22/10/2026 23:28:14 | 10 | 0 | 0.058 | 8.6 | 0 | PASSOU |
| 8 | 22/10/2026 23:28:22 | 10 | 0 | 0.055 | 8.6 | 0 | PASSOU |
| 9 | 22/10/2026 23:28:31 | 10 | 0 | 0.059 | 8.3 | 0 | PASSOU |
| 10 | 22/10/2026 23:28:39 | 10 | 0 | 0.055 | 8.3 | 0 | PASSOU |

## 4.4 Aquisição com o aparelho bloqueado

Duas sessões de cerca de 36 min com o aparelho parado e a tela bloqueada: a de 15h20, gravada antes da correção D-23, e a de 21h12, gravada depois dela. A tabela principal é a da sessão nova; a da sessão anterior vem logo abaixo, para comparação. A sessão de 21h12 foi gravada fora do campus. Por isso, antes de publicar, as coordenadas foram deslocadas por um vetor constante, que não está no repositório. As análises usam só posições relativas, e o deslocamento muda a dispersão em menos de 0,1%.

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/bloqueado/aquisicao_20261022_211230.csv.

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Linhas do registro (1 Hz) | 2280 |
| Duração total (min) | 38.0 |
| Maior trecho contínuo com tela bloqueada (min) | 36.3 |
| Início → fim do trecho (BRT) | 22/10/2026 21:13:32 → 22/10/2026 21:49:48 |
| Maior lacuna entre linhas no trecho (s) | 1.10 |
| IMU: taxa média / mínima (Hz) | 50.1 / 49.9 |
| IMU: maior intervalo entre amostras (ms) | 20.0 |
| IMU: leituras / descartadas no trecho | 108947 / 0 |
| IMU: linhas sem lote (as leituras vão no lote seguinte) | 4 de 2176 |
| Posição: fixos no trecho (todos / só gps) | 2014 / 1902 |
| GNSS: parte do trecho com fixo gps seguido (≤ 3 s) | 87% |
| GNSS: maior intervalo entre fixos gps (s) | 271.6 |
| Posição: maior intervalo entre fixos de qualquer provedor (s) | 20.1 |
| Posição: r68 mediano dos fixos de rede (m) | 100.0 |
| Bateria início → fim (%) | 64 → 61 |
| Consumo (%/h) | 5.0 |
| Temperatura máxima da bateria (°C) | 31.3 |
| Critério declarado (≥ 30 min bloqueado, lacuna ≤ 5 s, IMU e fixos chegando) | ATENDIDO |

A tabela completa da sessão anterior está no Apêndice B.

|  | Antes da D-23 (15h20) | Depois da D-23 (21h12) |
| --- | --- | --- |
| Trecho contínuo com a tela bloqueada | 36,2 min | 36,3 min |
| IMU: taxa média e leituras descartadas | 50,0 Hz, 0 | 50,1 Hz, 0 |
| Parte do trecho com fixo gps seguido | 62% | 87% |
| Maior intervalo entre fixos gps | 734,5 s (só voltou quando a tela acendeu) | 271,6 s (voltou sozinho, com a tela apagada) |
| Maior intervalo sem nenhuma posição (qualquer provedor) | 20,1 s | 20,1 s |
| Consumo de bateria | 8,3 %/h | 5,0 %/h |

Leitura. Nas duas sessões a tarefa periódica não parou: nenhuma linha do registro com intervalo acima de 1,1 s, acelerômetro a 50 Hz e nenhuma leitura descartada. As 4 linhas sem lote IMU de cada sessão são o efeito de fase de 3.5; as leituras foram no lote seguinte.

GPS antes da correção. Cerca de 3 min depois que a tela apagava, o aparelho parava de entregar fixos gps, e eles só voltavam no instante em que a tela acendia. Aconteceu três vezes, sempre com o mesmo atraso de ~180 s; a mais longa durou 734,5 s. O processo continuou vivo (IMU e registro seguiram), e o provedor de rede continuou entregando posição a cada 20 s, com r68 mediano de 100 m. Para a malha, isso quer dizer: o nó nunca ficou mais de 20,1 s sem posição para anunciar, mas, com a tela apagada há mais de 3 min, a posição anunciada num SOS tinha raio de ~100 m em vez de ~1 m.

Causa e correção (D-23). O roteiro da disciplina (seção 12, “A aquisição para quando bloqueio a tela”) manda conferir três coisas. Duas estavam atendidas: o serviço é do tipo location e a bateria do Rastro estava em “Irrestrito”. Faltava a terceira: o app não declarava a permissão de localização em segundo plano, e por isso o Android nem oferecia a opção “Permitir o tempo todo”. Com ACCESS_BACKGROUND_LOCATION declarada e concedida, a sessão de 21h12 teve fixo gps em 87% do trecho bloqueado. Houve uma única pausa, de 271,6 s, que também começou ~180 s depois de a tela apagar. Desta vez ela terminou sozinha, com a tela ainda apagada, e depois o GPS seguiu contínuo por cerca de 29 min, até o fim, sem nenhuma lacuna acima de 3,4 s. Não sabemos por que essa primeira pausa aconteceu. Num teste curto em outro aparelho (Samsung SM-S938B, conferido só pelo contador da notificação), a economia de energia ligada também cortou o GPS, mesmo com a permissão concedida. Pedir a permissão dentro do app, num passo separado da localização de primeiro plano, fica para a AV2; por enquanto ela é concedida à mão nas configurações.

## 4.5 Dispersão das leituras estáticas e razão de otimismo

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/estatico/gnss_20261022_211230.csv.

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Fixos GPS usados | 2005 |
| Duração (min) | 38.0 |
| r68 médio declarado (m) | 0.54 |
| σ por eixo declarado (m) | 0.45 |
| σ leste medido (m) | 0.12 |
| σ norte medido (m) | 0.33 |
| Razão de otimismo (medido/declarado) | 0.56 (leste 0.28, norte 0.74) |
| Fração dentro do próprio r68 (esperado 68%) | 88% |
| RMS da velocidade parado (m/s) | 0.001 |
| RMS da acurácia de velocidade declarada (m/s) | 0.041 |
| Fixos que repetem exatamente a posição anterior | 99% |

Figura 4 — Sessão de 21h12 (tabela acima): posições com o aparelho parado, em relação à média. Tracejado: r68 médio declarado; contínuo: raio com 68% dos fixos.

Figura 5 — Sessão de 15h20 (tabela no Apêndice B): o rastro de pontos à esquerda é a convergência dos primeiros 4 min, com o receptor declarando r68 de ~1 m.

Leitura. As duas sessões dão razões opostas, e nenhuma das duas mede o ruído do receptor. Na sessão de 21h12 a razão foi 0,56, com 88% dos fixos dentro do próprio r68, o que parece um receptor pessimista. Mas 99% dos fixos repetem exatamente a posição anterior: com o aparelho parado, o receptor retém a posição, e a dispersão medida é a da retenção. Na sessão de 15h20 a razão foi 3,32, com só 4% dentro do r68. Ali, nos primeiros 4 min, o receptor declarava r68 mediano de 1,0 m e estava em média a 12,9 m da posição em que se estabilizou depois (86% desses fixos fora do próprio r68); em seguida ele também reteve a posição (94% de fixos repetidos).

A conclusão que vale é qualitativa. Com um celular parado, o ensaio estático mede a retenção de posição e, quando há, o viés da convergência inicial. A acurácia declarada não cobre esse viés lento. Para a reconciliação, o que importa é o erro entre fixos vizinhos, e ele foi medido em movimento, em 4.6.

## 4.6 Resíduo antes e depois da reconciliação

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv.

Janelas disjuntas de 10 fixos GPS contínuos; descartadas 5 de 90 com a posição retida.

| Grandeza (todas as janelas) | Valor |
| --- | --- |
| Janelas | 85 |
| RMS r antes (m): mínimo / mediana / máximo | 0.095 / 0.213 / 1.281 |
| RMS r depois (m): máximo | 2.0e-15 |
| γ/m médio (m = 2(N−1) graus de liberdade) | 0.24 |
| Janelas com γ acima do χ² de 95% | 0 |
| Janelas com fixo eliminado pelo detector | 1 |

As 3 primeiras janelas, na ordem do registro (todas no Apêndice B):

| Janela | Início (BRT) | Fixos | Duração (s) | RMS r antes (m) | máx ¦r¦ antes (m) | RMS r depois (m) | γ | χ² 95% | Ajuste médio posição (m) | Eliminados pelo detector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/10/2026 15:57:32 | 10 | 9.0 | 1.281 | 4.160 | 2.0e-15 | 7.4 | 28.9 | 2.95 | nenhum |
| 2 | 22/10/2026 15:58:32 | 10 | 9.0 | 0.267 | 0.646 | 2.3e-16 | 11.1 | 28.9 | 0.45 | nenhum |
| 3 | 22/10/2026 15:58:42 | 10 | 9.0 | 0.246 | 0.434 | 8.5e-16 | 4.4 | 28.9 | 0.48 | nenhum |

Leitura. Caminhada de 15 min no campus, com a tela ligada, sem lacuna de GPS: 85 janelas úteis. O resíduo RMS das restrições cai de 0,10–1,28 m (mediana 0,21 m) para menos de 10⁻¹⁴ m em todas, ou seja, A·ŷ = 0 a menos de erro numérico. A média de γ/m foi 0,24, bem abaixo de 1, e nenhuma janela passou do χ² de 95%. Isso é coerente com 4.5: na diferença entre fixos de 1 s o erro lento se cancela, e a acurácia declarada fica conservadora para a restrição. As 5 janelas descartadas são do início, com o aparelho ainda parado e a posição retida. Na janela 65, sem nada injetado, o detector retirou três fixos seguidos pela velocidade norte (z de 4,7 a 5,2); logo antes deles, o receptor informou velocidade 0, sem rumo, por 3 s no meio da caminhada. Sem verdade de campo não dá para dizer se foi uma parada real ou um corte do receptor, nem garantir que, com três fixos envolvidos, a eliminação serial retirou os fixos certos.

## 4.7 Sem o detector de erro grosseiro, a reconciliação piora

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv.

Salto de 30 m injetado no fixo central de cada janela; referência = reconciliação da janela limpa.

| Grandeza (todas as janelas) | Valor |
| --- | --- |
| Janelas | 85 |
| RMS dos vizinhos SEM detector (m), média | 2.94 |
| RMS dos vizinhos COM detector (m), média | 0.07 |
| Salto detectado / localizado no fixo certo | 85 / 85 de 85 |

As 3 primeiras janelas, na ordem do registro (todas no Apêndice B):

| Janela | Fixo com salto | Salto (m) | RMS vizinhos SEM detector (m) | RMS vizinhos COM detector (m) | Erro no fixo sem detector (m) | Detectou | Localizou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | sim | sim |
| 2 | 5 | 30 | 4.95 | 0.11 | 5.71 | sim | sim |
| 3 | 5 | 30 | 2.18 | 0.05 | 2.51 | sim | sim |

Leitura. Com um salto de 30 m no fixo central, a reconciliação sem o detector afasta os fixos vizinhos, que estavam corretos, em média 2,94 m da referência; com o detector, 0,07 m. O fixo corrompido foi detectado e localizado nas 85 janelas.

## 4.8 Sensibilidade da detecção à degradação injetada

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv.

30 janelas reais × 20 repetições por linha. α = 0.05 (Šidák por janela). Menor salto com detecção ≥ 90%: 5 m.

| Degradação | Parâmetro | Salto (m) | Ensaios | Inviáveis | Detecção | Localização correta | Falso alarme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| salto | 0.00 | 0 | 600 | 0 | — | — | 0% |
| salto | 2.00 | 2 | 600 | 0 | 6% | 6% | 2% |
| salto | 5.00 | 5 | 600 | 0 | 92% | 92% | 4% |
| salto | 10.00 | 10 | 600 | 0 | 98% | 98% | 2% |
| salto | 15.00 | 15 | 600 | 0 | 98% | 98% | 2% |
| salto | 20.00 | 20 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| salto | 30.00 | 30 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| salto | 50.00 | 50 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| salto | 100.00 | 100 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| ruído σ (m) | 0.00 | 20 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| ruído σ (m) | 1.00 | 20 | 600 | 0 | 99% | 99% | 33% |
| ruído σ (m) | 2.00 | 20 | 600 | 0 | 99% | 97% | 94% |
| ruído σ (m) | 5.00 | 20 | 600 | 0 | 94% | 83% | 100% |
| ruído σ (m) | 10.00 | 20 | 600 | 0 | 62% | 37% | 100% |
| perda (prob.) | 0.00 | 20 | 600 | 0 | 100% | 100% | 2% |
| perda (prob.) | 0.10 | 20 | 600 | 20 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.20 | 20 | 600 | 47 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.30 | 20 | 600 | 83 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.50 | 20 | 600 | 249 | 100% | 100% | 0% |

Leitura. A detecção começa a falhar entre 2 m (6%) e 5 m (92%): abaixo de ~5 m, um salto se confunde com o ruído que o próprio receptor declara (r68 mediano de 1,5 m na caminhada). A perda de fixos, até 50%, não muda a detecção; só deixa janelas inviáveis. O limite real do método aparece no ruído: 1 m de ruído branco que o sensor não declara já gera 33% de falso alarme, e 2 m, 94%. O detector é tão bom quanto a honestidade da acurácia informada — o mesmo ponto de 4.5.

# 5. Integração

O projeto é independente: não consumimos código de outras duplas. Não há fakes em uso na aplicação. Nos testes, MeshRouter e o repasse de mensagens rodam sobre transportes falsos em memória (ForwardNetwork), e as classes da AV1 rodam na JVM com dados sintéticos (Sintetico) e com os registros reais. A ficha de proposta previa reconciliação com GNSS e detecção de falha injetada no GNSS isolando a medição (capacidade 2) e perda de dados com semente (capacidade 5): é o que foi entregue. A detecção de quedas saiu do escopo (D-21).

# 6. Autoria por integrante

Levantado com git log --all em 23/10/2026, pela autoria e pelas linhas Co-authored-by. Os commits das semanas 4 e 5 foram feitos na conta de João Paulo Silva, com coautoria; o código dessa fase foi gerado com assistente de IA (seção 8).

## 6.1 João Paulo Silva

- Semana 1. 240077b (13/09): Posicao, IMURead (magnitude), Trajeto (vazio, comNovoPonto, velocidadeMediaMps, recorteTemporal, pontosOrdenados) e DomainExceptions, com PosicaoTest, IMUReadTest e TrajetoTest; 7039bfe (13/09), proposta; 550d623 (15/09, na main), decisões da semana 1 (D-26 a D-32).

- Semanas 4 e 5, pacote av1: Reconciliador (reconciliar, restricoes, medidas), ProjecaoLocal, ModeloIncerteza, Matriz, Estatistica, DetectorErroGrosseiro (analisar), Janelas (disjuntas, retida, filtrar), InjetorFalhas (ruido, perda, salto), RegistroFix/RegistroFixCsv, RegistroAquisicao/RegistroAquisicaoCsv, AnaliseEstatica, AnaliseAquisicao, TabelaResiduos, DemonstracaoDetector, EnsaioSensibilidade (saltoMinimoDetectavel), ReprodutorRegistro (passo), SaidaEvidencias, GravadorAquisicao (iniciar, registrarFix, registrarImu, parar) e EnsaioActivity; 11 classes de teste; a localização em segundo plano no manifesto (D-23).

- Commits. 21/10: ac1c93c, 3418956, d2178d1, 2c49a56, 7815b3f, 216a99b, b09c873, b9c70d3 e 9ffba37. 22/10: b648185, 32e955e, 61946bc, 271b8c2, 3a8781b, a97e44e, be662d1, c78600a, be2de33, 710ef50, 678d58c e 353bc47. Nesta entrega: 6addf61 e ef190d6 (merges da main), c0847a6 (preenchimento do relatório, das decisões e dos slides) e a correção da revisão da pull request #1.

## 6.2 Juliano Cesar Ferreira Ramos

- Base do projeto. 1c6a1f5 e a documentação inicial (30/08).

- Semana 2. 1613b5b e dc7ff92 (22/09): CovarianciaGnss e IncertezaImu, CircularImuBuffer (adicionar, snapshot, drenar) com CircularImuBufferTest e o teste de corrida CircularImuBufferConcurrencyTest, CovarianciaTest, ImuSensorSource, LocationMapper, Mensagem, CanalTcp, Transporte e WifiDirectTransport.

- Semana 3. 09cb7ad e 6713ba7 (24/09): NearbyTransport, MeshRouter (originar, receber), IdentidadeNo e RastroService, o serviço em primeiro plano.

- Melhorias e telas (24 a 30/09, 51ef36d a 3ee9e20): mapa offline (MapaRastro, MapasOffline, PerfilAlcance), SOS (LocalizacaoSos, HistoricoSessao), conversa e custódia (ChatProtocol, ChatStore, CustodyEngine, ForwardEngine), QrScanActivity e as telas.

- AV1. cb0468d (21/10): compilação, suíte completa, instalação no aparelho, primeiras dez execuções do teste de corrida e a correção de fase do GravadorAquisicao (D-22). Coautor de 61946bc, b648185 e be662d1 (22/10) e de 6addf61 e c0847a6, desta entrega; gravou a sessão bloqueada de 21h12.

- Revisão. Revisou, aprovou e mesclou a pull request #1 (origin/joao → main) em 23/10/2026.

## 6.3 Andre Bueno Ocanha

- Semanas 1 a 3. Consta em “Decidido por” das decisões D-01 a D-05 e D-26 a D-32; não tem commits nessas semanas.

- Semanas 4 e 5. Trabalhou pessoalmente com João Paulo Silva em todos os commits da AV1, ajudando a escrever e conferindo. Por isso é coautor (Co-authored-by) de 20 commits:

  - 21/10: reconciliação cinemática e detector de erro grosseiro (ac1c93c); injeção de falhas com semente e reprodução (3418956); testes da AV1 (d2178d1); gravador de aquisição com wake lock, IMU e GNSS a cada 1 s (2c49a56); tela Ensaio AV1 (7815b3f); scripts de evidências (216a99b); decisões D-17 a D-21 (b09c873); primeira versão dos slides e do relatório (b9c70d3);

  - 22/10: restauração da correção D-22 (b648185) e correção D-23 (32e955e); registros reais da coleta no campus (61946bc) e da sessão de 21h12 (be662d1); descarte das janelas com posição retida (271b8c2); análises e evidências (3a8781b, c78600a, be2de33, 678d58c); versões finais do relatório e dos slides (a97e44e, 710ef50, 353bc47).

- É coautor também de 6addf61 e c0847a6, desta entrega.

# 7. Limitações

- Sem verdade de campo. A referência da demonstração 4.7 é a reconciliação da janela limpa, não a posição verdadeira.

- Erros de GNSS são correlacionados no tempo. Fixos a 1 s não são independentes; γ não segue exatamente χ², e a dispersão estática de 30 min subestima erros de longo período.

- Pontas da janela. Um salto no primeiro ou no último fixo é detectado, mas não localizado (3.4).

- IMU sem reconciliação. A API padrão não informa σ por eixo do acelerômetro (D-07); a IMU entra só na aquisição periódica.

- Período não garantido. Android não é tempo real; Cᵢ e escalonabilidade ficam para a AV2.

- GPS com a tela apagada. Sem a permissão de localização em segundo plano, o GPS parava ~3 min depois que a tela apagava. Com ela (D-23), a cobertura foi de 87%, mas ainda houve uma pausa de 271,6 s, sem causa identificada, que terminou sozinha (4.4). A permissão ainda é concedida à mão nas configurações, e a economia de energia do aparelho precisa estar desligada.

- Linhas sem lote IMU. A espera de 100 ms da D-22 não eliminou as linhas vazias (4 em 2280). A correção de verdade, o consumidor com taxa fixa, fica para a AV2 (3.5). Nenhuma leitura se perde.

- Posição retida. Parado, o receptor repete a posição (94% e 99% dos fixos nas duas sessões): o ensaio estático não mede o ruído do receptor, e a razão de otimismo saiu 3,32 numa sessão e 0,56 na outra (4.5).

- Um aparelho só. As sessões gravadas são de um Samsung SM-S926B: duas paradas e uma caminhada. O teste no SM-S938B foi curto e sem registro; outro receptor pode se comportar de outro jeito.

- Energia. Wake lock, GNSS a 1 s e IMU contínua consumiram 5,0 e 8,3 %/h nas duas sessões bloqueadas (4.4); com cargas iniciais diferentes, os dois valores não são diretamente comparáveis.

- Dado pessoal em claro. O registro fica sem cifra no armazenamento do app até a AV2 (AesGcmVault, D-03); os registros publicados foram gravados no campus.

- Processo. A main ficou no commit da semana 1 (550d623, 15/09). As semanas 2 a 5 foram feitas nos ramos develop, origin/juliano e origin/joao, sem a pull request revisada que o roteiro exige (seção 3.1). A primeira, de origin/joao para a main (#1), foi a desta entrega, aberta depois do prazo e revisada, aprovada e mesclada por Juliano Cesar Ferreira Ramos em 23/10/2026. Não há integração contínua: os testes rodam com gradlew test e scripts\av1_evidencias.ps1.

- Compilação Android. As partes Android desta entrega não foram compiladas no ambiente do assistente (sem SDK); foram compiladas e testadas por Juliano Cesar Ferreira Ramos em 21/10/2026 com gradlew e instaladas no aparelho (4.2).

# 8. Declaração de uso de IA

Semanas 1 a 3. João Paulo Silva usou o Claude (Anthropic) na semana 1: classes de domínio Posicao, IMURead, Trajeto e DomainExceptions, com seus testes (240077b, 13/09); ajustes na proposta (7039bfe); registro das decisões da semana 1 (550d623, 15/09). Juliano Cesar Ferreira Ramos usou o Codex (OpenAI) nas semanas 2 e 3: requisitos e documentação da S2 (1613b5b, dc7ff92, 22/09) e da S3 (09cb7ad, 6713ba7, 24/09); melhorias 01 a 03 e telas do aplicativo (51ef36d a 3ee9e20, 24 a 30/09).

Semanas 4 e 5. Usamos o Claude em 21/10/2026 para gerar o pacote av1 (seção 2), as ligações no serviço e nas telas, os testes da AV1, os scripts, o rascunho deste relatório e os slides. O assistente compilou e executou na JVM, no ambiente dele (Kotlin 2.0.21, JUnit 4.13.2), os testes de domínio, S2 e AV1 — 86 testes, zero falhas — e gerou o Apêndice A com dados sintéticos. Ele não teve acesso ao aparelho; em 22/10/2026 leu os registros reais depois de copiados para o computador, rodou as análises de 4.4 a 4.8 e propôs o descarte das janelas com posição retida (D-24) e as linhas de GPS e de lote IMU da tabela 4.4. Juliano Cesar Ferreira Ramos usou o Codex em 21/10/2026 para compilar, rodar a suíte, instalar e testar no aparelho e propor a correção de fase do GravadorAquisicao (D-22). Em 23/10/2026, o Claude preencheu este relatório, o registro de decisões e o e-mail a partir das respostas do grupo, trouxe as decisões da main (D-26 a D-32) e gerou de novo o PDF e os slides.

O que cada integrante verificou por conta própria.

- João Paulo Silva: rodou scripts\av1_evidencias.ps1 com a árvore limpa no 710ef50 — 161 testes, 0 falhas, e 10 de 10 execuções do teste de corrida sem falha (678d58c); conferiu no aparelho a reconciliação e o erro grosseiro na tela Ensaio AV1 (o salto de 30 m foi detectado com z = 39,7).

- Juliano Cesar Ferreira Ramos: compilou com gradlew, rodou a suíte e o teste de corrida e instalou no aparelho (cb0468d); testou o chat de mensagens de um aparelho para outro; gravou a sessão bloqueada de 21h12, já com “Permitir o tempo todo” (be662d1).

- Andre Bueno Ocanha: conferiu, junto com João Paulo Silva, a reconciliação e o detector de erro grosseiro (ac1c93c, d2178d1) e a aquisição de GNSS e IMU com a tela bloqueada, com a correção D-23 (2c49a56, 32e955e).

# 9. Leitura em camadas

Exigida somente na AV2.

# Apêndice A — Verificação da implementação com dados sintéticos

Não é evidência física. Caminhada simulada (Sintetico.caminhada, teste de unidade) com r68 = 4 m, 1,4 m/s, σ da velocidade 0,2 m/s, σ do rumo 5°, fixos a 1 s, e ruído coerente com a acurácia declarada. Serve para mostrar que a implementação se comporta como a teoria prevê antes de usar os dados reais. Semente 20261020; 20 janelas de 10 fixos × 20 repetições por linha.

Consistência estatística: média de γ/m em 300 janelas limpas = 0.983 (esperado 1, pois γ ~ χ²(m)).

### Sensibilidade

| Degradação | Parâmetro | Salto (m) | Ensaios | Inviáveis | Detecção | Localização correta | Falso alarme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| salto | 0.00 | 0 | 400 | 0 | — | — | 0% |
| salto | 2.00 | 2 | 400 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| salto | 5.00 | 5 | 400 | 0 | 5% | 5% | 4% |
| salto | 10.00 | 10 | 400 | 0 | 54% | 51% | 5% |
| salto | 15.00 | 15 | 400 | 0 | 96% | 96% | 1% |
| salto | 20.00 | 20 | 400 | 0 | 100% | 100% | 1% |
| salto | 30.00 | 30 | 400 | 0 | 100% | 100% | 0% |
| salto | 50.00 | 50 | 400 | 0 | 100% | 100% | 0% |
| salto | 100.00 | 100 | 400 | 0 | 100% | 100% | 0% |
| ruído σ (m) | 0.00 | 20 | 400 | 0 | 100% | 100% | 1% |
| ruído σ (m) | 1.00 | 20 | 400 | 0 | 100% | 99% | 4% |
| ruído σ (m) | 2.00 | 20 | 400 | 0 | 100% | 98% | 21% |
| ruído σ (m) | 5.00 | 20 | 400 | 0 | 90% | 78% | 95% |
| ruído σ (m) | 10.00 | 20 | 400 | 0 | 57% | 32% | 100% |
| perda (prob.) | 0.00 | 20 | 400 | 0 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.10 | 20 | 400 | 13 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.20 | 20 | 400 | 32 | 100% | 99% | 1% |
| perda (prob.) | 0.30 | 20 | 400 | 53 | 100% | 100% | 1% |
| perda (prob.) | 0.50 | 20 | 400 | 161 | 100% | 100% | 0% |

Menor salto com detecção ≥ 90%: 15.0 m.

### Resíduo antes e depois (3 janelas)

| Janela | Início (BRT) | Fixos | Duração (s) | RMS r antes (m) | máx ¦r¦ antes (m) | RMS r depois (m) | γ | χ² 95% | Ajuste médio posição (m) | Eliminados pelo detector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | — | 10 | 9.0 | 2.764 | 4.826 | 2.2e-15 | 11.1 | 28.9 | 2.61 | nenhum |
| 2 | — | 10 | 9.0 | 3.438 | 6.514 | 6.3e-15 | 19.8 | 28.9 | 3.39 | nenhum |
| 3 | — | 10 | 9.0 | 4.433 | 8.730 | 3.6e-15 | 24.3 | 28.9 | 3.91 | nenhum |

### Sem o detector a reconciliação piora (salto de 30 m)

| Janela | Fixo com salto | Salto (m) | RMS vizinhos SEM detector (m) | RMS vizinhos COM detector (m) | Erro no fixo sem detector (m) | Detectou | Localizou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 30 | 2.99 | 0.44 | 3.07 | sim | sim |
| 2 | 5 | 30 | 2.99 | 0.35 | 3.05 | sim | sim |
| 3 | 5 | 30 | 2.99 | 0.52 | 3.05 | sim | sim |
| 4 | 5 | 30 | 2.99 | 0.53 | 3.08 | sim | sim |
| 5 | 5 | 30 | 2.99 | 0.34 | 3.10 | sim | sim |

### Ensaio estático: sensor calibrado × sensor otimista (ruído 1,6 × o declarado)

|  | Calibrado | Otimista |
| --- | --- | --- |
| σ declarado por eixo (m) | 3.31 | 3.31 |
| σ medido (leste / norte, m) | 3.32 / 3.24 | 5.27 / 5.26 |
| Razão de otimismo | 0.99 | 1.59 |
| Fração dentro do próprio r68 | 69% | 37% |

# Apêndice B — Tabelas completas

## B.1 Testes de unidade, por classe

- Comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --rerun-tasks

- Commit: 710ef50 (árvore limpa) · executado por joao.silva86@estudante.ufla.br em JOAO-PAULO / Microsoft Windows NT 10.0.26300.0

- Início: 22/10/2026 23:26:56 · fim: 23:27:23 · código de saída: 0

| Classe | Testes | Falhas | Erros | Ignorados | Tempo (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| com.example.rastro.av1.AnalisesTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
| com.example.rastro.av1.DetectorErroGrosseiroTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.092 |
| com.example.rastro.av1.EnsaioSensibilidadeTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
| com.example.rastro.av1.EstatisticaTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |
| com.example.rastro.av1.EvidenciasAv1Test | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.719 |
| com.example.rastro.av1.InjetorFalhasTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
| com.example.rastro.av1.JanelasTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| com.example.rastro.av1.MatrizTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| com.example.rastro.av1.ReconciliadorTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |
| com.example.rastro.av1.RegistroCsvTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| com.example.rastro.av1.ReprodutorRegistroTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| com.example.rastro.chat.ChatProtocolTest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
| com.example.rastro.chat.ChatStoreTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.241 |
| com.example.rastro.chat.CustodyEngineTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.385 |
| com.example.rastro.chat.ForwardEngineTest | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.785 |
| com.example.rastro.ExampleUnitTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
| com.example.rastro.IMUReadTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
| com.example.rastro.mapa.PerfilAlcanceTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| com.example.rastro.network.IdentidadeNoTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| com.example.rastro.network.MensagemTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
| com.example.rastro.network.MeshRouterTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
| com.example.rastro.network.ProtocoloV3Test | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |
| com.example.rastro.PaginasPrincipaisTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.455 |
| com.example.rastro.PosicaoTest | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |
| com.example.rastro.s2.CircularImuBufferConcurrencyTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |
| com.example.rastro.s2.CircularImuBufferTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
| com.example.rastro.s2.CovarianciaTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| com.example.rastro.sos.HistoricoSessaoTest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
| com.example.rastro.TrajetoTest | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |

Testes ignorados em EvidenciasAv1Test significam que aquele registro físico ainda não foi copiado para docs.

Saída completa do Gradle em docs/evidencias/resultados/testes_unidade.md.

## B.2 Resíduo em todas as janelas da caminhada

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv.

Janelas disjuntas de 10 fixos GPS contínuos (Δt ≤ 3 s). Restrição: pₐ(k+1) − pₐ(k) − ½(vₐ(k)+vₐ(k+1))Δtₖ = 0. Descartadas 5 de 90 janelas com a posição retida pelo receptor (mesma posição e velocidade zero em todos os fixos: A·y = 0 já antes de reconciliar). Restam 85.

| Janela | Início (BRT) | Fixos | Duração (s) | RMS r antes (m) | máx ¦r¦ antes (m) | RMS r depois (m) | γ | χ² 95% | Ajuste médio posição (m) | Eliminados pelo detector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22/10/2026 15:57:32 | 10 | 9.0 | 1.281 | 4.160 | 2.0e-15 | 7.4 | 28.9 | 2.95 | nenhum |
| 2 | 22/10/2026 15:58:32 | 10 | 9.0 | 0.267 | 0.646 | 2.3e-16 | 11.1 | 28.9 | 0.45 | nenhum |
| 3 | 22/10/2026 15:58:42 | 10 | 9.0 | 0.246 | 0.434 | 8.5e-16 | 4.4 | 28.9 | 0.48 | nenhum |
| 4 | 22/10/2026 15:58:52 | 10 | 9.0 | 0.186 | 0.442 | 7.2e-16 | 1.6 | 28.9 | 0.35 | nenhum |
| 5 | 22/10/2026 15:59:02 | 10 | 9.0 | 0.223 | 0.487 | 9.0e-16 | 2.0 | 28.9 | 0.30 | nenhum |
| 6 | 22/10/2026 15:59:12 | 10 | 9.0 | 0.263 | 0.695 | 3.5e-16 | 2.3 | 28.9 | 0.29 | nenhum |
| 7 | 22/10/2026 15:59:22 | 10 | 9.0 | 0.188 | 0.392 | 4.6e-16 | 1.0 | 28.9 | 0.24 | nenhum |
| 8 | 22/10/2026 15:59:32 | 10 | 9.0 | 0.183 | 0.332 | 5.1e-16 | 1.8 | 28.9 | 0.28 | nenhum |
| 9 | 22/10/2026 15:59:42 | 10 | 9.0 | 0.180 | 0.392 | 2.9e-16 | 2.0 | 28.9 | 0.22 | nenhum |
| 10 | 22/10/2026 15:59:52 | 10 | 9.0 | 0.176 | 0.476 | 5.3e-16 | 2.0 | 28.9 | 0.27 | nenhum |
| 11 | 22/10/2026 16:00:02 | 10 | 9.0 | 0.236 | 0.510 | 1.1e-15 | 4.3 | 28.9 | 0.49 | nenhum |
| 12 | 22/10/2026 16:00:12 | 10 | 9.0 | 0.095 | 0.211 | 4.2e-16 | 0.3 | 28.9 | 0.12 | nenhum |
| 13 | 22/10/2026 16:00:22 | 10 | 9.0 | 0.160 | 0.424 | 6.1e-16 | 1.0 | 28.9 | 0.21 | nenhum |
| 14 | 22/10/2026 16:00:32 | 10 | 9.0 | 0.214 | 0.479 | 5.6e-16 | 5.3 | 28.9 | 0.62 | nenhum |
| 15 | 22/10/2026 16:00:42 | 10 | 9.0 | 0.179 | 0.362 | 4.7e-16 | 2.4 | 28.9 | 0.44 | nenhum |
| 16 | 22/10/2026 16:00:52 | 10 | 9.0 | 0.272 | 0.524 | 5.4e-16 | 5.5 | 28.9 | 0.63 | nenhum |
| 17 | 22/10/2026 16:01:02 | 10 | 9.0 | 0.301 | 0.612 | 6.3e-16 | 8.5 | 28.9 | 0.75 | nenhum |
| 18 | 22/10/2026 16:01:12 | 10 | 9.0 | 0.299 | 0.626 | 1.3e-15 | 8.1 | 28.9 | 0.73 | nenhum |
| 19 | 22/10/2026 16:01:22 | 10 | 9.0 | 0.293 | 0.544 | 7.9e-16 | 7.6 | 28.9 | 0.76 | nenhum |
| 20 | 22/10/2026 16:01:32 | 10 | 9.0 | 0.264 | 0.570 | 8.9e-16 | 4.3 | 28.9 | 0.50 | nenhum |
| 21 | 22/10/2026 16:01:42 | 10 | 9.0 | 0.149 | 0.307 | 6.2e-16 | 1.0 | 28.9 | 0.26 | nenhum |
| 22 | 22/10/2026 16:01:52 | 10 | 9.0 | 0.193 | 0.467 | 7.2e-16 | 2.4 | 28.9 | 0.39 | nenhum |
| 23 | 22/10/2026 16:02:02 | 10 | 9.0 | 0.230 | 0.582 | 6.7e-16 | 3.4 | 28.9 | 0.45 | nenhum |
| 24 | 22/10/2026 16:02:12 | 10 | 9.0 | 0.206 | 0.416 | 1.3e-15 | 5.9 | 28.9 | 0.47 | nenhum |
| 25 | 22/10/2026 16:02:22 | 10 | 9.0 | 0.218 | 0.401 | 7.1e-16 | 4.8 | 28.9 | 0.42 | nenhum |
| 26 | 22/10/2026 16:02:32 | 10 | 9.0 | 0.255 | 0.456 | 8.5e-16 | 6.0 | 28.9 | 0.65 | nenhum |
| 27 | 22/10/2026 16:02:42 | 10 | 9.0 | 0.321 | 0.747 | 4.5e-16 | 4.5 | 28.9 | 0.52 | nenhum |
| 28 | 22/10/2026 16:02:52 | 10 | 9.0 | 0.323 | 0.625 | 1.1e-15 | 9.8 | 28.9 | 0.70 | nenhum |
| 29 | 22/10/2026 16:03:02 | 10 | 9.0 | 0.275 | 0.655 | 7.4e-16 | 6.6 | 28.9 | 0.55 | nenhum |
| 30 | 22/10/2026 16:03:12 | 10 | 9.0 | 0.401 | 0.817 | 1.1e-15 | 17.6 | 28.9 | 1.00 | nenhum |
| 31 | 22/10/2026 16:03:22 | 10 | 9.0 | 0.222 | 0.609 | 7.3e-16 | 9.1 | 28.9 | 0.57 | nenhum |
| 32 | 22/10/2026 16:03:32 | 10 | 9.0 | 0.293 | 0.765 | 5.5e-16 | 8.5 | 28.9 | 0.47 | nenhum |
| 33 | 22/10/2026 16:03:42 | 10 | 9.0 | 0.182 | 0.339 | 6.6e-16 | 2.0 | 28.9 | 0.33 | nenhum |
| 34 | 22/10/2026 16:03:52 | 10 | 9.0 | 0.138 | 0.281 | 3.5e-16 | 2.5 | 28.9 | 0.35 | nenhum |
| 35 | 22/10/2026 16:04:02 | 10 | 9.0 | 0.189 | 0.391 | 8.8e-16 | 4.9 | 28.9 | 0.44 | nenhum |
| 36 | 22/10/2026 16:04:12 | 10 | 9.0 | 0.209 | 0.422 | 6.1e-16 | 4.1 | 28.9 | 0.42 | nenhum |
| 37 | 22/10/2026 16:04:22 | 10 | 9.0 | 0.192 | 0.457 | 7.0e-16 | 3.2 | 28.9 | 0.39 | nenhum |
| 38 | 22/10/2026 16:04:32 | 10 | 9.0 | 0.213 | 0.512 | 2.9e-16 | 4.5 | 28.9 | 0.41 | nenhum |
| 39 | 22/10/2026 16:04:42 | 10 | 9.0 | 0.213 | 0.477 | 6.1e-16 | 5.3 | 28.9 | 0.41 | nenhum |
| 40 | 22/10/2026 16:04:52 | 10 | 9.0 | 0.133 | 0.296 | 1.8e-16 | 2.1 | 28.9 | 0.26 | nenhum |
| 41 | 22/10/2026 16:05:02 | 10 | 9.0 | 0.182 | 0.457 | 4.2e-16 | 1.9 | 28.9 | 0.25 | nenhum |
| 42 | 22/10/2026 16:05:12 | 10 | 9.0 | 0.255 | 0.574 | 3.4e-16 | 2.8 | 28.9 | 0.30 | nenhum |
| 43 | 22/10/2026 16:05:22 | 10 | 9.0 | 0.237 | 0.670 | 5.4e-16 | 4.8 | 28.9 | 0.43 | nenhum |
| 44 | 22/10/2026 16:05:32 | 10 | 9.0 | 0.233 | 0.384 | 4.1e-16 | 5.5 | 28.9 | 0.36 | nenhum |
| 45 | 22/10/2026 16:05:42 | 10 | 9.0 | 0.233 | 0.464 | 7.5e-16 | 4.7 | 28.9 | 0.34 | nenhum |
| 46 | 22/10/2026 16:05:52 | 10 | 9.0 | 0.311 | 0.776 | 8.7e-16 | 7.9 | 28.9 | 0.70 | nenhum |
| 47 | 22/10/2026 16:06:02 | 10 | 9.0 | 0.383 | 0.832 | 7.5e-16 | 13.6 | 28.9 | 0.81 | nenhum |
| 48 | 22/10/2026 16:06:12 | 10 | 9.0 | 0.239 | 0.491 | 7.3e-16 | 9.4 | 28.9 | 0.44 | nenhum |
| 49 | 22/10/2026 16:06:22 | 10 | 9.0 | 0.178 | 0.422 | 4.1e-16 | 1.3 | 28.9 | 0.23 | nenhum |
| 50 | 22/10/2026 16:06:32 | 10 | 9.0 | 0.167 | 0.396 | 5.0e-16 | 1.3 | 28.9 | 0.22 | nenhum |
| 51 | 22/10/2026 16:06:42 | 10 | 9.0 | 0.186 | 0.467 | 6.6e-16 | 4.1 | 28.9 | 0.36 | nenhum |
| 52 | 22/10/2026 16:06:52 | 10 | 9.0 | 0.199 | 0.457 | 4.7e-16 | 4.2 | 28.9 | 0.32 | nenhum |
| 53 | 22/10/2026 16:07:02 | 10 | 9.0 | 0.231 | 0.398 | 5.3e-16 | 4.9 | 28.9 | 0.43 | nenhum |
| 54 | 22/10/2026 16:07:12 | 10 | 9.0 | 0.179 | 0.412 | 4.5e-16 | 2.2 | 28.9 | 0.28 | nenhum |
| 55 | 22/10/2026 16:07:22 | 10 | 9.0 | 0.183 | 0.453 | 5.2e-16 | 1.6 | 28.9 | 0.25 | nenhum |
| 56 | 22/10/2026 16:07:32 | 10 | 9.0 | 0.318 | 0.628 | 4.9e-16 | 7.5 | 28.9 | 0.46 | nenhum |
| 57 | 22/10/2026 16:07:42 | 10 | 9.0 | 0.166 | 0.443 | 5.0e-16 | 1.3 | 28.9 | 0.20 | nenhum |
| 58 | 22/10/2026 16:07:52 | 10 | 9.0 | 0.191 | 0.389 | 3.5e-16 | 4.7 | 28.9 | 0.37 | nenhum |
| 59 | 22/10/2026 16:08:02 | 10 | 9.0 | 0.177 | 0.375 | 4.9e-16 | 2.7 | 28.9 | 0.32 | nenhum |
| 60 | 22/10/2026 16:08:12 | 10 | 9.0 | 0.222 | 0.564 | 4.7e-16 | 1.9 | 28.9 | 0.39 | nenhum |
| 61 | 22/10/2026 16:08:22 | 10 | 9.0 | 0.239 | 0.501 | 9.0e-16 | 5.4 | 28.9 | 0.60 | nenhum |
| 62 | 22/10/2026 16:08:32 | 10 | 9.0 | 0.202 | 0.438 | 4.5e-16 | 3.1 | 28.9 | 0.39 | nenhum |
| 63 | 22/10/2026 16:08:42 | 10 | 9.0 | 0.254 | 0.472 | 7.2e-16 | 5.0 | 28.9 | 0.57 | nenhum |
| 64 | 22/10/2026 16:08:52 | 10 | 9.0 | 0.210 | 0.442 | 4.5e-16 | 1.3 | 28.9 | 0.28 | nenhum |
| 65 | 22/10/2026 16:09:02 | 10 | 9.0 | 0.577 | 1.836 | 1.1e-15 | 24.9 | 28.9 | 1.35 | fixo 5 (velocidade norte, z=4.7); fixo 6 (velocidade norte, z=5.2); fixo 7 (velocidade norte, z=4.8) |
| 66 | 22/10/2026 16:09:12 | 10 | 9.0 | 0.246 | 0.536 | 4.4e-16 | 4.3 | 28.9 | 0.53 | nenhum |
| 67 | 22/10/2026 16:09:22 | 10 | 9.0 | 0.199 | 0.325 | 4.9e-16 | 3.0 | 28.9 | 0.44 | nenhum |
| 68 | 22/10/2026 16:09:32 | 10 | 9.0 | 0.242 | 0.460 | 7.8e-16 | 3.6 | 28.9 | 0.56 | nenhum |
| 69 | 22/10/2026 16:09:42 | 10 | 9.0 | 0.248 | 0.642 | 7.0e-16 | 4.1 | 28.9 | 0.48 | nenhum |
| 70 | 22/10/2026 16:09:52 | 10 | 9.0 | 0.308 | 0.599 | 1.2e-15 | 8.3 | 28.9 | 0.74 | nenhum |
| 71 | 22/10/2026 16:10:02 | 10 | 9.0 | 0.245 | 0.532 | 7.4e-16 | 3.2 | 28.9 | 0.42 | nenhum |
| 72 | 22/10/2026 16:10:12 | 10 | 9.0 | 0.215 | 0.430 | 2.8e-16 | 2.0 | 28.9 | 0.29 | nenhum |
| 73 | 22/10/2026 16:10:22 | 10 | 9.0 | 0.176 | 0.432 | 4.4e-16 | 1.5 | 28.9 | 0.29 | nenhum |
| 74 | 22/10/2026 16:10:32 | 10 | 9.0 | 0.105 | 0.180 | 2.9e-16 | 0.5 | 28.9 | 0.13 | nenhum |
| 75 | 22/10/2026 16:10:42 | 10 | 9.0 | 0.253 | 0.559 | 5.8e-16 | 3.6 | 28.9 | 0.43 | nenhum |
| 76 | 22/10/2026 16:10:52 | 10 | 9.0 | 0.187 | 0.422 | 6.7e-16 | 3.8 | 28.9 | 0.44 | nenhum |
| 77 | 22/10/2026 16:11:02 | 10 | 9.0 | 0.172 | 0.383 | 4.5e-16 | 1.6 | 28.9 | 0.25 | nenhum |
| 78 | 22/10/2026 16:11:12 | 10 | 9.0 | 0.187 | 0.438 | 3.2e-16 | 1.9 | 28.9 | 0.31 | nenhum |
| 79 | 22/10/2026 16:11:22 | 10 | 9.0 | 0.144 | 0.305 | 4.5e-16 | 3.5 | 28.9 | 0.32 | nenhum |
| 80 | 22/10/2026 16:11:32 | 10 | 9.0 | 0.138 | 0.265 | 5.5e-16 | 1.0 | 28.9 | 0.18 | nenhum |
| 81 | 22/10/2026 16:11:42 | 10 | 9.0 | 0.205 | 0.484 | 5.1e-16 | 2.2 | 28.9 | 0.31 | nenhum |
| 82 | 22/10/2026 16:11:52 | 10 | 9.0 | 0.129 | 0.241 | 3.7e-16 | 0.9 | 28.9 | 0.17 | nenhum |
| 83 | 22/10/2026 16:12:02 | 10 | 9.0 | 0.143 | 0.271 | 5.7e-16 | 1.2 | 28.9 | 0.27 | nenhum |
| 84 | 22/10/2026 16:12:12 | 10 | 9.0 | 0.207 | 0.448 | 5.4e-16 | 1.1 | 28.9 | 0.24 | nenhum |
| 85 | 22/10/2026 16:12:22 | 10 | 9.0 | 0.247 | 0.572 | 4.5e-16 | 1.6 | 28.9 | 0.29 | nenhum |

## B.3 Demonstração sem e com o detector, em todas as janelas

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/movimento/gnss_20261022_155728.csv.

Salto de 30 m injetado no fixo central de cada janela; referência = reconciliação da janela limpa.

| Janela | Fixo com salto | Salto (m) | RMS vizinhos SEM detector (m) | RMS vizinhos COM detector (m) | Erro no fixo sem detector (m) | Detectou | Localizou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 30 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | sim | sim |
| 2 | 5 | 30 | 4.95 | 0.11 | 5.71 | sim | sim |
| 3 | 5 | 30 | 2.18 | 0.05 | 2.51 | sim | sim |
| 4 | 5 | 30 | 2.66 | 0.02 | 2.69 | sim | sim |
| 5 | 5 | 30 | 1.84 | 0.09 | 2.12 | sim | sim |
| 6 | 5 | 30 | 3.14 | 0.02 | 3.67 | sim | sim |
| 7 | 5 | 30 | 2.16 | 0.03 | 2.56 | sim | sim |
| 8 | 5 | 30 | 3.30 | 0.03 | 3.92 | sim | sim |
| 9 | 5 | 30 | 2.97 | 0.03 | 3.35 | sim | sim |
| 10 | 5 | 30 | 2.01 | 0.02 | 2.13 | sim | sim |
| 11 | 5 | 30 | 5.23 | 0.10 | 6.19 | sim | sim |
| 12 | 5 | 30 | 1.68 | 0.04 | 2.08 | sim | sim |
| 13 | 5 | 30 | 3.31 | 0.05 | 3.77 | sim | sim |
| 14 | 5 | 30 | 2.66 | 0.06 | 2.75 | sim | sim |
| 15 | 5 | 30 | 2.97 | 0.05 | 3.80 | sim | sim |
| 16 | 5 | 30 | 2.99 | 0.09 | 3.12 | sim | sim |
| 17 | 5 | 30 | 2.95 | 0.05 | 3.62 | sim | sim |
| 18 | 5 | 30 | 3.27 | 0.06 | 3.60 | sim | sim |
| 19 | 5 | 30 | 3.21 | 0.08 | 3.81 | sim | sim |
| 20 | 5 | 30 | 2.96 | 0.04 | 3.51 | sim | sim |
| 21 | 5 | 30 | 2.99 | 0.05 | 3.15 | sim | sim |
| 22 | 5 | 30 | 2.99 | 0.08 | 3.14 | sim | sim |
| 23 | 5 | 30 | 5.16 | 0.10 | 6.28 | sim | sim |
| 24 | 5 | 30 | 2.43 | 0.02 | 2.96 | sim | sim |
| 25 | 5 | 30 | 1.84 | 0.04 | 2.22 | sim | sim |
| 26 | 5 | 30 | 2.96 | 0.04 | 3.51 | sim | sim |
| 27 | 5 | 30 | 2.95 | 0.07 | 3.55 | sim | sim |
| 28 | 5 | 30 | 2.19 | 0.07 | 2.33 | sim | sim |
| 29 | 5 | 30 | 5.23 | 0.10 | 7.03 | sim | sim |
| 30 | 5 | 30 | 4.05 | 0.13 | 5.41 | sim | sim |
| 31 | 5 | 30 | 2.99 | 0.11 | 3.54 | sim | sim |
| 32 | 5 | 30 | 3.37 | 0.08 | 3.77 | sim | sim |
| 33 | 5 | 30 | 2.77 | 0.05 | 3.91 | sim | sim |
| 34 | 5 | 30 | 1.93 | 0.08 | 2.49 | sim | sim |
| 35 | 5 | 30 | 3.84 | 0.05 | 4.14 | sim | sim |
| 36 | 5 | 30 | 2.04 | 0.05 | 2.24 | sim | sim |
| 37 | 5 | 30 | 4.81 | 0.04 | 5.87 | sim | sim |
| 38 | 5 | 30 | 3.54 | 0.05 | 3.93 | sim | sim |
| 39 | 5 | 30 | 2.98 | 0.05 | 3.32 | sim | sim |
| 40 | 5 | 30 | 2.97 | 0.09 | 3.40 | sim | sim |
| 41 | 5 | 30 | 2.94 | 0.08 | 3.81 | sim | sim |
| 42 | 5 | 30 | 2.97 | 0.04 | 3.30 | sim | sim |
| 43 | 5 | 30 | 2.97 | 0.06 | 3.71 | sim | sim |
| 44 | 5 | 30 | 2.95 | 0.06 | 3.68 | sim | sim |
| 45 | 5 | 30 | 2.93 | 0.05 | 4.18 | sim | sim |
| 46 | 5 | 30 | 2.33 | 0.04 | 2.83 | sim | sim |
| 47 | 5 | 30 | 4.16 | 0.35 | 4.67 | sim | sim |
| 48 | 5 | 30 | 2.92 | 0.08 | 4.14 | sim | sim |
| 49 | 5 | 30 | 3.40 | 0.05 | 4.14 | sim | sim |
| 50 | 5 | 30 | 3.35 | 0.07 | 3.61 | sim | sim |
| 51 | 5 | 30 | 3.28 | 0.03 | 4.42 | sim | sim |
| 52 | 5 | 30 | 2.97 | 0.05 | 3.48 | sim | sim |
| 53 | 5 | 30 | 2.96 | 0.08 | 3.64 | sim | sim |
| 54 | 5 | 30 | 1.72 | 0.04 | 1.90 | sim | sim |
| 55 | 5 | 30 | 3.52 | 0.04 | 4.34 | sim | sim |
| 56 | 5 | 30 | 1.74 | 0.01 | 2.32 | sim | sim |
| 57 | 5 | 30 | 2.95 | 0.05 | 4.12 | sim | sim |
| 58 | 5 | 30 | 2.96 | 0.05 | 3.62 | sim | sim |
| 59 | 5 | 30 | 3.12 | 0.05 | 4.71 | sim | sim |
| 60 | 5 | 30 | 2.96 | 0.12 | 3.48 | sim | sim |
| 61 | 5 | 30 | 2.95 | 0.05 | 3.55 | sim | sim |
| 62 | 5 | 30 | 2.61 | 0.07 | 3.08 | sim | sim |
| 63 | 5 | 30 | 2.62 | 0.05 | 2.98 | sim | sim |
| 64 | 5 | 30 | 2.97 | 0.02 | 3.37 | sim | sim |
| 65 | 5 | 30 | 2.97 | 0.44 | 3.44 | sim | sim |
| 66 | 5 | 30 | 2.96 | 0.10 | 3.56 | sim | sim |
| 67 | 5 | 30 | 2.95 | 0.04 | 3.54 | sim | sim |
| 68 | 5 | 30 | 2.45 | 0.13 | 2.96 | sim | sim |
| 69 | 5 | 30 | 2.96 | 0.05 | 3.59 | sim | sim |
| 70 | 5 | 30 | 2.98 | 0.10 | 3.28 | sim | sim |
| 71 | 5 | 30 | 2.98 | 0.04 | 3.31 | sim | sim |
| 72 | 5 | 30 | 3.77 | 0.04 | 5.02 | sim | sim |
| 73 | 5 | 30 | 2.39 | 0.03 | 2.47 | sim | sim |
| 74 | 5 | 30 | 2.70 | 0.05 | 3.73 | sim | sim |
| 75 | 5 | 30 | 4.25 | 0.13 | 5.92 | sim | sim |
| 76 | 5 | 30 | 3.83 | 0.08 | 3.99 | sim | sim |
| 77 | 5 | 30 | 2.09 | 0.05 | 2.74 | sim | sim |
| 78 | 5 | 30 | 1.86 | 0.03 | 2.44 | sim | sim |
| 79 | 5 | 30 | 2.95 | 0.05 | 3.65 | sim | sim |
| 80 | 5 | 30 | 2.94 | 0.04 | 3.74 | sim | sim |
| 81 | 5 | 30 | 1.86 | 0.02 | 2.09 | sim | sim |
| 82 | 5 | 30 | 3.36 | 0.02 | 3.75 | sim | sim |
| 83 | 5 | 30 | 2.09 | 0.04 | 2.71 | sim | sim |
| 84 | 5 | 30 | 2.17 | 0.03 | 2.67 | sim | sim |
| 85 | 5 | 30 | 2.34 | 0.04 | 2.94 | sim | sim |

## B.4 Sessão bloqueada anterior à correção D-23

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/bloqueado_antes_d23/aquisicao_20261022_152023.csv.

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Linhas do registro (1 Hz) | 2200 |
| Duração total (min) | 36.6 |
| Maior trecho contínuo com tela bloqueada (min) | 36.2 |
| Início → fim do trecho (BRT) | 22/10/2026 15:20:52 → 22/10/2026 15:57:02 |
| Maior lacuna entre linhas no trecho (s) | 1.02 |
| IMU: taxa média / mínima (Hz) | 50.0 / 49.3 |
| IMU: maior intervalo entre amostras (ms) | 32.4 |
| IMU: leituras / descartadas no trecho | 108533 / 0 |
| IMU: linhas sem lote (as leituras vão no lote seguinte) | 4 de 2170 |
| Posição: fixos no trecho (todos / só gps) | 1480 / 1361 |
| GNSS: parte do trecho com fixo gps seguido (≤ 3 s) | 62% |
| GNSS: maior intervalo entre fixos gps (s) | 734.5 |
| Posição: maior intervalo entre fixos de qualquer provedor (s) | 20.1 |
| Posição: r68 mediano dos fixos de rede (m) | 100.0 |
| Bateria início → fim (%) | 94 → 89 |
| Consumo (%/h) | 8.3 |
| Temperatura máxima da bateria (°C) | 36.6 |
| Critério declarado (≥ 30 min bloqueado, lacuna ≤ 5 s, IMU e fixos chegando) | ATENDIDO |

Gerado por EvidenciasAv1Test (comando: .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests "*EvidenciasAv1Test" --rerun-tasks). Semente: 20261020. Dados: dados/bloqueado_antes_d23/gnss_20261022_152023.csv.

| Grandeza | Valor |
| --- | --- |
| Fixos GPS usados | 1389 |
| Duração (min) | 36.6 |
| r68 médio declarado (m) | 0.92 |
| σ por eixo declarado (m) | 1.18 |
| σ leste medido (m) | 5.36 |
| σ norte medido (m) | 1.34 |
| Razão de otimismo (medido/declarado) | 3.32 (leste 4.55, norte 1.14) |
| Fração dentro do próprio r68 (esperado 68%) | 4% |
| RMS da velocidade parado (m/s) | 0.072 |
| RMS da acurácia de velocidade declarada (m/s) | 0.064 |
| Fixos que repetem exatamente a posição anterior | 94% |